所部生活区14幢东新建车棚方案

（电动自行车停放及充电用）

一、原地面人行道道板砖拆除（含粘结合层）。面积：12米（东西方向）*3.5米。

二、细石混凝土地面铺设15厘米厚，与路牙平。面积：12米（东西方向）*3.5米。

三、设备混凝土基础5个：从14幢东墙处地坪北与绿化带交接处，每间隔3米开挖混凝土砌基础，1.5米深，长（南北方向）1.2 米，宽（东西方向）1米，安装基础预构件（铁板厚1.2厘米，铁板烧穿，2厘米螺纹钢）5块。

四、立柱5根：使用国标30厘米工字钢，高约3米。

五、屋架：镀锌方管4*4厘米，厚0.3厘米。

六、横梁：间距0.6米，镀锌方管4*6厘米，厚0.3厘米。

七、型材屋面：0.4厘米彩钢板铺设（12 *3.5米），另安装风沿板35厘米。

八、车棚东靠绿化带处铺设缩进斜坡（与路牙齐平）1.5米宽到车棚处，14幢东铺设缩进斜坡（与路牙齐平）1.5米宽到车棚处。斜坡为15厘米混凝土。

九、立柱处砌5寸墙1.2米高度，两面粉刷，外墙涂料两面（一底二面）。

十、充电插座安装15个防水五孔插座，安装电箱、漏电开关和电线槽板。油漆：防锈漆两遍，水灰颜色调和漆2遍。