采  购  文  件

招标编号：THJDS2021-026

项    目：周界智能安防报警系统

2021年7月5日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

周界智能安防报警系统采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”） 现对周界智能安防报警系统组织招标采购，欢迎符合条件的供应商前来参加竞标。

一、项目说明

1、采购内容：戒治大院围墙红外设备及音响系统、二级监控室电脑设备等进行更新，具体清单及要求详见附件1：《周界智能安防报警系统清单及参数要求暨报价书》。其中参数要求中打★部分提供产品厂商出具的盖章证明资料或承诺资料。

2、采购预算：17万元

3、交货、验收：交货期30个工作日。中标人将设备运至我所并负责安装调试，由我所信息装备中心验收。不符合要求的，我所有权拒收。

4、质保期限：2年（自验收通过之日起计）。

5、本项目以一次性报定方式确定投标总价，投标总价包括

设备、运输、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，含应用软件开发费用、安装调试费用、培训费用、售后服务费用以及相关知识产权和所需缴纳的任何税费。

6、付款方式：验收合格后进行审计，审计结束后付至审计决算价的 95%；余款留作质保期的保修金，质保期满后 7 个工作日内付清。

7、本项目不集中组织现场勘查，投标人投标文件提交之前自行对有关现场和周围环境进行勘查，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。确须进入现场勘查的，投标人可向我所信息技术装备中心申请并经得同意后由相关工作人员陪同方可进行。投标人应在现场勘查时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响投标的直接资料。中标后，中标人不得以不了解现场情况为理由提出修改报价、拒签合同及任何索赔的要求。

二、投标人资格

1、经营范围涵盖本采购项目的企业法人。

2、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

7、具有CMMI软件能力成熟度3级及以上资质；

8、具有ISO20000信息技术服务管理体系资质；

9、具有ISO27001信息安全管理体系资质；

10、维保负责人具有二级及以上建造师资质或项目经理资质。

三、投标要求

1、投标人投标时须提交以下资料（复印件须加盖公章）：

①、公司营业执照复印件；

②、法定代表人身份证；

③、三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书；

④、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质复印件；

⑤、CMMI软件能力成熟度3级及以上资质复印件；

⑥、ISO20000信息技术服务管理体系资质复印件；

⑦、ISO27001信息安全管理体系资质复印件；

⑧、维保负责人二级及以上建造师资质或项目经理资质复印件；

⑨、招标说明书所列附件等。

2、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

3、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所；未中标的，投标保证金在开标后15个工作日内全额无息退还。未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：10541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与招标文件一并提交。

4、投标书须于投标截止时间之前密封送达至我所交易办。

5、本项目不接受联合体投标。

6、报价不得超过预算金额，超过的投标无效。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人由我所指定。开标、评标遵循公开、公正、公平的原则，我所将综合考虑投标人报价、经营资质、技术能力等因素，择优选择中标人。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、招标文件的领取时间及地点

时间：招标公告发布之日起至2021年7月12日，每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休假、节假日除外),逾时作自动放弃。

地点：苏州市吴中区金庭镇江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼102室。

六、投标截止时间

2021年7月13日下午15：00前。

投标人应在投标截止时间前将投标书封装送至我所。逾期送达的投标文件恕不接收。

七、联系方式

联系人：彭女士

联系电话：0512—66374653

附件1：《周界智能安防报警系统清单及参数要求暨报价书》

附件2：《关于资格文件的声明函》

附件3：《法定代表人授权书》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2021年7月5日

附件1：               周界智能安防报警系统清单及参数要求暨报价书

| 序列 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络 报警 主机 | 8个或16个基本防区，均具备末端电阻监控功能，提高系统防破坏能力，每个防区可附接一个24小时类型的防拆回路，探测器防拆不占单独防区。键盘自带紧急按键软防区和防劫持操作，提供更多的安全保障，防区回路的电路类型可编程选择，适应不同的防区要求和传感器性能。防区反应时间可编程选择，与不同探测器的性能更好地匹配，避免干扰误报，可以使用LED键盘或LCD键盘对系统进行控制，也可通过接警中心远程控制。内置4个可编程触发器输出，可检测26种不同事件驱动外部继电器输出，可编程设定驱动方式，防区可与继电器关联，应用灵活方便 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 声光警号 | 工作电压DC12V,响度：110分贝 | 1 | 只 |  |  |
| 3 | 蓄电池 | 报警主机专用DC12V | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 继电器 模块 | 报警主机扩展联动继电器模块 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 智能 幕墙 支架 | 4光束幕墙支架直径： 14cm，底盘安装孔径/距底盘中心间距：Φ14/100(mm)，底盘直径(m): 0.25/钢，内部支撑杆材质：铝合金；4光束红外线幕墙支架（高度0.98米）及碳纤维外罩；并采用红外光透光色料（仅在对阳光观看时可以看到暗红色光点，）；具有抵抗暴力击打、推拉、撞击等人为破坏；必须保证在暴雨、特大雾霾、强烈气流（风、水蒸气）、强烈阳光、沙尘等恶劣环境正常工作。红外线幕墙整体结构强度高，安装方便，防水通风；光束可水平调整、高低调整（用于地面高低不平时的调整），还具有120°水平方向旋转随意调节能力；内部最多可装两根发射或接收端，可形成对两个不同方向的红外线防范面。 | 26 | 根 |  |  |
| 6 | 智能 幕栏 探测器 | 4光束高约0.7米高，室外有效防范距离100米。★1、具有自主知识产权发明专利的红外线脉冲编码调制技术、同步线通讯技术。★2、最大射束距离是警戒距离的6倍，警戒距离：100m，最大射束距离：600m。★3、4光束，产品高度约：0.7m，同时阻断任意相邻两光束≥40ms（国家标准）触发报警。（其他同类产品的是50ms、80ms或100ms，都低于国家要求的标准。）★4、具备自检功能，对工作状态、故障等以蜂鸣器音响提示。产品各类工作状况声响提示，更加智能化的操作界面：1)、产品通电自检提示；2)、产品对准度提示；3)、产品接线错误提示；4)、产品故障提示；5)、防区阻挡提示；6)、产品报警提示；提供更直观的使用界面，提升客户安装及维护的便利性和准确性。★5、具备防雷、防拆、阻燃，抗各类电磁干扰能力。军工级别的元器件、专业的EMC设计，良好的抗御强烈电磁干扰能力；抗高压静电：8KV接触放电。6、工作电源:DC12V；接收端≤45 mA，发射端≤40mA。7、报警输出方式：继电器常开常闭，继电器触点容量：1A24VDC。常闭报警输出，确保在断电、剪线等情况下，可靠报警。★8、红外线幕栏探测器的发射端或接收端都可以进行360度无级旋转随意调节能力，以方便对准和调试。9、使用环境:温度-25～+65℃；湿度≤95％。 | 11 | 对 |  |  |
| 7 | 智能 幕栏 探测器 | 4光束高约0.7米高，室外有效防范距离60米。★1、具有自主知识产权发明专利的红外线脉冲编码调制技术、同步线通讯技术。★2、最大射束距离是警戒距离的6倍，警戒距离：60m，最大射束距离：360m。★3、4光束，产品高度约：0.7m，同时阻断任意相邻两光束≥40ms（国家标准）触发报警。（其他同类产品的是50ms、80ms或100ms，都低于国家要求的标准。）★4、具备自检功能，对工作状态、故障等以蜂鸣器音响提示。产品各类工作状况声响提示，更加智能化的操作界面：1)、产品通电自检提示；2)、产品对准度提示；3)、产品接线错误提示；4)、产品故障提示；5)、防区阻挡提示；6)、产品报警提示；提供更直观的使用界面，提升客户安装及维护的便利性和准确性。★5、具备防雷、防拆、阻燃，抗各类电磁干扰能力。军工级别的元器件、专业的EMC设计，良好的抗御强烈电磁干扰能力；抗高压静电：8KV接触放电。6、工作电源:DC12V；接收端≤45 mA，发射端≤40mA。7、报警输出方式：继电器常开常闭，继电器触点容量：1A24VDC。常闭报警输出，确保在断电、剪线等情况下，可靠报警。★8、红外线幕栏探测器的发射端或接收端都可以进行360度无级旋转随意调节能力，以方便对准和调试。9、使用环境:温度-25～+65℃；湿度≤95％。 | 10 | 对 |  |  |
| 8 | 智能 幕栏 探测器 | 4光束高约0.7米高，室外有效防范距离10米。★1、具有自主知识产权发明专利的红外线脉冲编码调制技术、同步线通讯技术。★2、最大射束距离是警戒距离的6倍，警戒距离：10m，最大射束距离：60m。★3、4光束，产品高度约：0.7m，同时阻断任意相邻两光束≥40ms（国家标准）触发报警。（其他同类产品的是50ms、80ms或100ms，都低于国家要求的标准。）★4、具备自检功能，对工作状态、故障等以蜂鸣器音响提示。产品各类工作状况声响提示，更加智能化的操作界面：1)、产品通电自检提示；2)、产品对准度提示；3)、产品接线错误提示；4)、产品故障提示；5)、防区阻挡提示；6)、产品报警提示；提供更直观的使用界面，提升客户安装及维护的便利性和准确性。★5、具备防雷、防拆、阻燃，抗各类电磁干扰能力。军工级别的元器件、专业的EMC设计，良好的抗御强烈电磁干扰能力；抗高压静电：8KV接触放电。6、工作电源:DC12V；接收端≤45 mA，发射端≤40mA。7、报警输出方式：继电器常开常闭，继电器触点容量：1A24VDC。常闭报警输出，确保在断电、剪线等情况下，可靠报警。★8、红外线幕栏探测器的发射端或接收端都可以进行360度无级旋转随意调节能力，以方便对准和调试。9、使用环境:温度-25～+65℃；湿度≤95％。 | 3 | 对 |  |  |
| 9 | 智能 幕栏 探测器 | 4光束高约0.7米高，室外有效防范距离10米，可调倾斜角度±30°。★1、具有自主知识产权发明专利的红外线脉冲编码调制技术、同步线通讯技术。★2、最大射束距离是警戒距离的6倍，警戒距离：10m，最大射束距离：60m。★3、4光束，产品高度约：0.7m，同时阻断任意相邻两光束≥40ms（国家标准）触发报警。（其他同类产品的是50ms、80ms或100ms，都低于国家要求的标准。）★4、具备自检功能，对工作状态、故障等以蜂鸣器音响提示。产品各类工作状况声响提示，更加智能化的操作界面：1)、产品通电自检提示；2)、产品对准度提示；3)、产品接线错误提示；4)、产品故障提示；5)、防区阻挡提示；6)、产品报警提示；提供更直观的使用界面，提升客户安装及维护的便利性和准确性。★5、具备防雷、防拆、阻燃，抗各类电磁干扰能力。军工级别的元器件、专业的EMC设计，良好的抗御强烈电磁干扰能力；抗高压静电：8KV接触放电。6、工作电源:DC12V；接收端≤45 mA，发射端≤40mA。7、报警输出方式：继电器常开常闭，继电器触点容量：1A24VDC。常闭报警输出，确保在断电、剪线等情况下，可靠报警。★8、红外线幕栏探测器的发射端或接收端都可以进行360度无级旋转随意调节能力，以方便对准和调试。9、使用环境:温度-25～+65℃；湿度≤95％。 | 1 | 对 |  |  |
| 10 | 密封盖 | 120*1上装连接件-B | 26 | 个 |  |  |
| 11 | 防水双路继电器 | 输出3组信号，1秒常闭信号接报警主机，20秒常开信号接警灯，另一组20秒常开信号接摄像机（时间可定制） | 25 | 个 |  |  |
| 12 | 警号箱 | 室外防水型 | 26 | 个 |  |  |
| 13 | 开关电源 | 12V17A | 13 | 个 |  |  |
| 14 | 播放器 | CD/MP3/MP4/VCD/DVD 播放功能；高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目；具有曲目直选功能；具有通电后自动播放功能；性能规格:频率响应 20Hz-20kHz（±3dB）；信噪比 90dB；动态范围 90dB；谐波失真 0.005%；抖晃 可测极限之下；输出电平 0dBV；保护 AC 保险丝；电源 AC220V/50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 广播 寻呼 话筒 | 操作便捷，适应不同；；支持终端即插即用；具有延时自动关闭功能；可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）；钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%；输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1-；频率范围100Hz-15kHz；失真度MIC：≤1% | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 警报器 | 警报触发或手动触发， 警笛或固化录音输出；内置一分钟录音IC，可录可放；录音电平控制；输出音量控制；性能规格： 输入 Mic： 2mV 10kΩ/Line： 1V 10kΩ/Alarm： 0V、+24V（或开路），0V （短路） 有效；输出 警笛音或固化录音：1V；固化录音 内置IC，60秒；频响 100Hz-10kHz（±3dB）；保护 AC 保险丝；电源 AC 220-240V/50-60Hz | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 前置 放大器 | 多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。 各通道独立音量控制；高音和低音音调控制；自动默音（有强插功能）。 性能规格： 最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV；输出电平 0dBV；频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB）； 总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）；信噪比 Aux input：≥66dB；音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）； 保护 AC保险丝；电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 纯后级 数字 广播 功放 | 一款外观全新设计且拥有一系列大功率纯后级供选择的纯后级数字广播功放。 整机美观大方，适宜于工厂、学校、医院、商店及其他诸多商业应用。 高效率的开关电源；高效率的CLASS D功放；100V、70V定压输出（共用输出端），支持100V/70V输出实时切换；具有完善可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护，提高本机的安全性能；5单位LED指示灯，作状态显示；6.35mm插口和 XLR 插口可方便地实现环接。 输出短路保护并可自动恢复； 性能规格： 额定输出功率 1000W(100V)；最小源电动势 ≤1000mV；信噪比 ≥80dB；频率响应80Hz~16kHz (±3dB) ；总谐波失真 ≤1% （1kHz，正常工作条件）；指示灯 “70V”、“信号”、“削顶”、 “保护” 、“超温”；保护 超温、直流、短路 ；电源 AC220V/50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 监听器 | 10个通道供任意选通；监听音量可调；5单位LED电平指示，界面甚为友好；内置监听扬声器，使用极其方便；性能规格：通道数 10， 可切换；监听输入 70-100V， 10kΩ；监听输出 65dB SPL 可调频响 100Hz-15kHz；信噪比 80dB；扬声器 内置；保护 AC 保险丝； 电源 AC 220-240V/50-60Hz | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 广播 分区器 | 2路输入（A和B）， 10通道输出。 有强行插入功能；便捷的全开全关功能控制。 当有警报信号输入时，相应通道自动切换到通道B。 性能规格： 通道数 10，可任意选通；输入容量 70-100V，10A；输出容量 每个通道70-100V，5A； 警报信号 0/+24V，0V（短路）有效 保护 AC 保险丝 电源 AC 220-240V/50-60Hz | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 时序 电源 控制器 | 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源；可以通过定时器自动控制或人工控制；插座总容量达 3.5kVA。 性能规格： 电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 定时器控制信号 交流220伏，0.01A，动作间隔时间 0.4秒-0.5秒，保护 AC保险丝，耗电 AC220V/50Hz/16A | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 号筒 扬声器 | 工作电压70/100V，额定功率50W | 20 | 只 |  |  |
| 23 | 55寸 一体机 | 显示器类型：LED背光原装A规液晶屏；尺寸大小：55英寸；亮度：≧350cd/m2； 显示分辨率：FHD全高清1920*1080；对比度：1300：1；响应时间：6.5ms； 尺寸：1263.2*734*95.3主机配置：I5/4G/128G | 3 | 台 |  |  |
| 24 | 一体机 支架 | 定制 | 3 | 套 |  |  |
| 25 | 无线键鼠 | 罗技 | 3 | 套 |  |  |
| 26 | 广播 音箱线 | RVVS2*2.5 | 1000 | 米 |  |  |
| 27 | 同步线 | FS-5*1.0 | 1400 | 米 |  |  |
| 28 | 红外对射电源线 | FS-2*1.5 | 550 | 米 |  |  |
| 29 | 报警主机接收信号线 | FS-2*1.5 | 2300 | 米 |  |  |
| 30 | 摄像机 报警联动信号线 | FS-2*1.0 | 1000 | 米 |  |  |
| 31 | PVC线管 /槽 | 国标 | 1 | 批 |  |  |
| 32 | 辅材 | 砂石水泥基础、开关、预埋件、跳线、五金配件等 | 1 | 批 |  |  |
| 33 | 施工费 | 包含线材敷设、设备安装及调试 | 1 | 项 |  |  |
| 34 | 合计 | 元（大写： ） |  |  |  |  |

1、上述报价包含设备、软件、运输、培训、安装、管理、维护、保险、利润、税金等一切费用。

2、如果贵所接受投标，我方保证提供的设备质量符合国家标准、

行业标准、招标说明书及合同要求。

3、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守投标书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本投标书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

4、不管是否中标，贵方不负担我方的任何投标费用。

签字：（盖章）

年   月   日

附件2：

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵所组织实施的编号为            号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

年   月   日

附件3：

法定代表人授权书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本授权委托书声明：我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就江苏省太湖强制隔离戒毒所周界智能安防报警系统采购招标活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月  日